Sr(a) técnico(a) responsável,

Este espaço é destinado à inclusão da versão inicial do Programa de Autocontrole (PAC) da embarcação de pesca primária sob sua responsabilidade, assim como as versões revisadas/atualizadas conforme a evolução e aprimoramentos.

As informações inseridas no PAC subsidiarão a análise técnica para a emissão, a manutenção e a renovação do Certificado Oficial de Boas Práticas a Bordo. Esse material poderá ser baixado a qualquer momento, em formato digital (.pdf).

É importante frisar que a análise técnica para emissão da certificação em cumprimento a Portaria SAP-MAPA nº 310/2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023, está voltada tão somente às evidências documentadas, sem a necessidade de prévia inspeção in loco. Portanto, o descritivo do PAC deve refletir a realidade das atividades executadas a bordo da embarcação primária e expressar, com clareza, as informações em consonância com os registros visuais e demais documentos apresentados como anexos a fim de permitir uma completa avaliação por parte da área técnica.

Introdução:

O pescado tem uma relevância na segurança alimentar da população brasileira, e possui um grande desafio, pois é uma proteína animal de maior fragilidade para o consumo humano por ser muito suscetível a deteriora.

Assim, requer por parte de todos envolvidos muito cuidado em todas as fases desta cadeia produtiva, desde a origem, a captura, estocagem e conservação, e, posteriormente, no processamento, acondicionamento, mantendo a cadeia de frio em todas etapas, incluindo na distribuição e comercialização. Portanto há necessidade, de um eficaz controle em cada fase, pelos responsáveis visando manter a conformidade e a inocuidade do pescado.

Como os demais produtos de origem animal destinados ao consumo humano, o pescado é um alimento suscetível à contaminação em todas as etapas da produção, desde o elo inicial, nas embarcações primárias de pesca, passando pelas unidades de beneficiamento até os locais de venda e consumo.

A principal causa de doenças transmitidas por alimentos (DTA), incluindo o pescado, é a higiene inadequada ou armazenamento em condições precárias. Para evitar a contaminação do pescado na cadeia primária da pesca é necessário adotar medidas preventivas de Boas Práticas de Produção que impeçam, ou minimizem ou eliminem o risco de contaminação.

Como ação eficaz para garantir esta inocuidade e qualidade do pescado é fundamental implementar procedimentos de higiene adequados nas dependências das embarcações, monitoramento contínuo da temperatura, medidas estas que são eficientes e de prevenção da contaminação para se obter uma matéria-prima com grau de qualidade de frescor e de higiene preservados.

A implantação do PAC em embarcações de pesca da produção primária permite o controle higiênico-sanitário da matéria-prima mediante a adoção de procedimentos de boas práticas no manuseio, manipulação e na conservação do pescado a bordo.

Essas medidas compreendem desde evitar superfícies sujas ou constituídas de material não aprovados para contato com alimento, exposição do pescado ao sol, presença de pragas e animais domésticos a bordo, utensílios não higienizados, pouca agilidade no resfriamento do pescado após a captura, falta de hábitos de higiene do tripulante a bordo, entre outras situações.

O programa de autocontrole (PAC) abrange os requisitos higiênico-sanitários das estruturas, dos equipamentos, utensílios e superfícies em contato com o pescado, com o gelo e a água de abastecimento, das condições de higiene no manuseio do pescado ou nas operações realizadas no pescado a bordo (sangria, evisceração, descabeçamento e retirada de partes), quando aplicável, e no acondicionamento e controle da temperatura de conservação do pescado durante a atividade a bordo até o desembarque. Inclui, ainda, requisitos de saúde e as práticas de higiene pessoal da tripulação e o controle de vetores e pragas e a proibição de animais a bordo e controle dos insumos utilizados (p.e. sal, aditivo, em caso de uso).

Na elaboração do PAC para o controle higiênico-sanitário da embarcação, deve-se ter por base os princípios mínimos de controle, considerando quais medidas necessárias para assegurar uma matéria-prima que preserve o frescor, mantendo conformidade e integridade do pescado. Como condição básica para um eficaz controle, utilizar um princípio fundamental no APCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle): “Escreva exatamente o que pretende fazer, e faça exatamente o que você escreveu”.

No desenvolvimento do PAC os controles previstos durante a atividade a bordo necessitam estar coerentes com as particularidades de cada caso, como:

- tipo de embarcação: pequeno, médio e grande porte;

- modalidade de captura: linha, emalhe, arrasto, cerco, armadilha ou outros tipos de petrechos dispostos na norma vigente;

- espécie(s) alvo(s) a ser(em) trabalhada(s), conforme estabelecido na autorização de pesca e na complementar;

- realização ou não de operações no pescado a bordo (evisceração, sangria, descabeçamento ou retirada de partes);

- método de conservação: vivo, fresco, refrigerado ou congelado em salmoura; e

- outros detalhamentos como a capacidade de armazenamento, o número de tripulantes, o tempo de cruzeiro.

Os procedimentos descritos e os registros deste PAC serão considerados evidências documentadas para obtenção do Certificado Oficial de Boas Práticas Higiênico-Sanitárias a Bordo.

O PAC deve ser um documento dinâmico, ou seja, necessita ser periodicamente atualizado recomendando-se revisões anuais ou sempre que necessário, em função de alguma condição que exija adequação nos procedimentos, a exemplo de uma mudança na estrutura da embarcação, na composição da equipe de tripulantes, nas atividades realizadas a bordo ou mesmo no caso de alteração de legislação.

Responsabilidade em produzir alimentos (Pescado).

Pelas características de constituição do pescado que o torna propício à deterioração, o Responsável Técnico necessita redobrar os cuidados no controle, pois isto envolve o “princípio de salvaguardar a saúde pública”, e, portanto, é uma matéria-prima que será processada em unidade de beneficiamento de produto da pesca sob inspeção oficial sendo destinada ao consumo humano. Por essa razão deverá estar sempre atento, na busca contínua de melhoria do controle durante as atividades a bordo (captura, manuseio, manipulação, acondicionamento).

A equipe envolvida na embarcação deverá ser previamente treinada para melhor exercer suas atividades, e assim, melhor atendendo os princípios básicos de higiênico-sanitário das instalações e ambientais que terão contato o pescado.

Orientações:

Na sequência, seguem algumas orientações para organização de uma estrutura simplificada na elaboração do PAC, sob a perspectiva dos controles higiênico-sanitários durante a atividade de pesca, que envolve o pré-cruzeiro, o cruzeiro e o desembarque, tendo como referência a norma base higiênico-sanitária da cadeia primária da pesca (Portaria SAP-MAPA nº 310, de 24 de dezembro de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 18 de dezembro de 2023).

- Capa, Cabeçalho e Rodapé:

Recomenda-se que o PAC contenha uma capa, e as suas páginas internas estejam numeradas e contenham cabeçalho e rodapé com informações mínimas, conforme exemplos:

PROGRAMA DE AUTOCONTROLE [Nome da embarcação - RGP] Mês/Ano Elaboração: nome do(a) Técnico(a) Responsável por elaborar/descrever o PAC

Cabeçalho

| [Inserir Logo - opcional] | PROGRAMA DE AUTOCONTROLE [Nome da embarcação - RGP] | Versão [Nº] Revisão [Nº] [data da rev.] |
| --- | --- | --- |

Rodapé

Elaboração Nome TR Página XX

- Sumário

Recomenda-se que o PAC possua um sumário, conforme modelo abaixo, organizado por tópicos, sendo apresentado de acordo com o que for aplicável às características da embarcação primária de pesca.

Sumário; Pagina. Objetivo. Descrição da embarcação. Fluxograma. Condições Estruturais e Manutenção. Limpeza e higienização. Higiene Pessoal e Saúde. Água de abastecimento e gelo. Água residual e água não potável. Controle de temperatura do pescado. Controle de pragas. Operações no pescado a bordo. Treinamentos. Análises organolépticas. Referências. Anexos.

- Detalhamento dos tópicos

Ao detalhar cada um dos tópicos previstos no sumário do PAC, recomenda-se que sejam considerados os seguintes pontos:

- Ao descrever, utilizar vocabulário simples e que esteja compatível com os termos utilizados na atividade de pesca. Preferentemente, fazer referência do artigo da norma no item de controle higiênico-sanitário a ser descrito, evitando o uso, na íntegra, de redação disposta nos atos normativos (citações diretas).

- O nível de detalhamento pode variar dependendo da complexidade das atividades executadas com o pescado a bordo e dos métodos de conservação utilizados.

- Evitar repetições de textos nos tópicos;

- Identificar, quando aplicável, as empresas prestadoras de serviços (empresa responsável pelo controle de pragas, p.e.) e os fornecedores de insumos (gelo e água de abastecimento, p.e.);

- Na planilha controle (checklist), inserir o método e a frequência de realização do monitoramento do parâmetro ou do processo executado a bordo, exemplos:

  - controle da temperatura do pescado: realizado por meio da leitura do visor do termômetro portátil, 2x ao dia - manhã e noite, observado o tempo mínimo de 2 horas após o acondicionamento do pescado recolhido por lance;

  - controle da higiene e hábitos higiênicos dos tripulantes: por meio do monitoramento visual nas etapas de pré-cruzeiro, durante o cruzeiro e no desembarque.

  - na planilha controle (checklist)

    - no cabeçalho, referenciar o título da respectiva planilha de monitoramento e indicar o nome da embarcação

    - no rodapé inserir campo específico para indicação da data, nomes e assinaturas do monitor e do verificador;

- Em “Referências”, ao citar os atos normativos, checar previamente a vigência e/ou suas possíveis atualizações;

- Ao descrever o PAC não replicar informações já aportadas em outro item, basta referenciar o item que a contempla.

- Objetivo: Descrever o objetivo desse documento, considerando os critérios e requisitos previstos na Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023, que dispõe sobre critérios e requisitos de boas práticas a bordo das embarcações de pesca da produção primária que devem ser cumpridos para o fornecimento de matéria-prima às unidades de beneficiamento sob inspeção para fins de processamento de produtos da pesca destinados ao mercado nacional e internacional. Obs.: A título de orientação, no caso de existir interesse por parte do proprietário, armador ou responsável pela embarcação em integrar a cadeia de produtos da pesca destinados à União Europeia e Reino Unido, além do cumprimento aos requisitos da Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria nº 171, de 2023, será necessário cumprir os requisitos da Portaria MPA nº 75, de 26 de maio de 2023, alterada pela Portaria MPA nº 340, de 26 de agosto de 2024.

- Descrição da embarcação: Descrever a característica da embarcação de pesca, a natureza do material do convés, do local de armazenamento do pescado, observado o método de conservação (vivo, fresco, refrigerado, congelado em salmoura), se há outras estruturas como a casa de máquinas, área reservada aos tripulantes (dormitório/cabine, cozinha/refeitório e banheiros), conforme aplicável a cada caso. No caso da embarcação que não disponha de estrutura como casa de máquinas, banheiro, área reservada aos tripulantes, tais itens não serão descritos no PAC. A descrição do local de armazenamento do pescado deve reunir o máximo de informação que caracterize esse ambiente e, no caso de embarcação estruturada para conservação do pescado fresco, descrever a condição existente para se permitir o escoamento da água de degelo, para evitar seu acúmulo e contato com a matéria-prima. Obs.: - qualquer tipo de material de superfície em contato com o pescado, a exemplo da tinta impermeabilizante aplicada nas paredes do porão ou lona colocada sobre o piso no convés, deve atender ao requisito do órgão competente (ANVISA/MS) no tocante à atoxicidade do material. - pode-se referenciar os documentos complementares anexados como laudo de migração da tinta impermeabilizante emitido por laboratório especializado, ficha técnica da tinta e a nota fiscal de compra. - se for possível, agregar planta-baixa da embarcação com a indicação das principais estruturas (convés, porão, casaria, etc).

- Fluxograma: No diagrama de fluxo, considerar cada etapa da atividade de pesca a bordo e o local de realização, assim como o utensílio/equipamento envolvido, não se limitando ao exemplo: - Preparação para saída do cruzeiro: abastecimento de água potável, gelo (embarcação estruturada para conservar peixe fresco), sal (embarcação estruturada para conservação do pescado congelado em salmoura); - Início da pescaria (captura): lance do petrecho de pesca na água; - Convés - recepção do pescado a bordo, seleção, realização de operações no pescado a bordo (quando aplicável) e transferência do pescado para o local de armazenamento; - Local de armazenamento - acondicionamento do pescado a granel ou em caixas plásticas vazadas em camadas alternadas gelo/peixe, operações com aditivos (quando aplicável); - Desembarque - em unidade de beneficiamento de pescado sob inspeção ou local de desembarque sob controle da unidade de beneficiamento. Início da Pescaria Convés Local de armazenamento Desembarque Após o fluxograma, recomenda-se contemplar no PAC a descrição de cada etapa/procedimento com a matéria-prima a partir das principais espécies que serão submetidas às operações a bordo (sangria/evisceração/descabeçamento), quando aplicável. Detalhar qual o período médio de permanência dos petrechos lançados no mar, quantas “puxadas”, em média, são efetuadas por período, como são realizadas as operações no pescado a bordo (p.e. no caso do peixe içado vivo é realizado procedimento de insensibilização?) No caso de uso de iscas, inserir informações sobre o tipo de isca utilizada (artificial ou não) e o controle da origem e local de armazenagem dessa isca a bordo.

- Procedimentos de controle da matéria-prima em conformidade com os requisitos da norma (Portaria nº 310, de 2020, alterada pela Portaria nº 171, de 2023) Na sequência, são apresentados subitens relacionados aos requisitos da norma como orientativo para o descritivo do PAC. Para cada item é importante relacionar como está prevista a adoção de medida preventiva (monitoramento), qual a frequência de monitoramento (quando aplicável), qual a ação corretiva no caso de ocorrer um possível desvio (falha) e quem é o responsável pelo monitoramento. Destaca-se que as etapas de controle aplicáveis à cadeia primária englobam as etapas de pré-cruzeiro, cruzeiro e desembarque. Recomenda-se utilizar tabela com as questões a serem respondidas: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?, conforme modelo (tabela) apresentado para o primeiro subitem (5.1), referente aos controles na etapa de saída de cruzeiro. Esse modelo pode ser adaptado para os demais subitens sequenciais.

- Condições Estruturais e Manutenção: Descrever como são cumpridos os requisitos estruturais e de manutenção do material de revestimento das superfícies em contato direto com a matéria prima, conforme aplicável a cada caso. (arts. 10, 11 e 12 da Portaria nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). No quadro abaixo segue modelo com as especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, no caso de ocorrer um possível desvio (falha) qual a ação corretiva (exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. A tabela (modelo) apresenta, de modo simplificado, por meio de respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Nesse exemplo, são agrupadas as medidas de controle na etapa de saída de cruzeiro que podem englobar itens que vão além da estrutura e manutenção: O que monitorar?; Como monitorar?; Quando monitorar?; Como registrar o monitoramento?; Quem realiza o monitoramento?. Condições estruturais (equipamentos, utensílios, petrechos) e higiênico-sanitárias das instalações/ambientes e de higiene pessoal e saúde dos tripulantes na saída de cruzeiro de pesca.; Inspeção Visual • condições da área do convés (petrechos) • condições do local de armazenamento do pescado • reservatório de água e abastecimento • local de guarda de produtos químicos (material de limpeza) •condição dos instrumentos de verificação da temperatura do pescado (calibração e funcionamento); • condição do local de realização de operações no pescado a bordo (utensílios/equipamento) • controle de pragas; • condições da tripulação (saúde, EPIs, higiene pessoal); • condição de escoamento da água residual; • na Liberação do Cruzeiro de Pesca, devendo ser registrada a data, o horário, descrição de não conformidades e ações corretivas (se houver) e a assinatura do responsável.; Preenchimento do Planilha de Liberação de Cruzeiro de Pesca; Monitor responsável (tripulante devidamente treinado). Ações preventivas; Ações Corretivas (exemplos). - Manter PAC atualizado e realizar revisões sempre que necessário - Seguir corretamente as orientações e treinamentos - Manter os treinamentos iniciais e contínuos; Ao verificar Não Conformidade (NC): - relacionada a saúde do tripulante (ferida exposta, sintomas gastrointestinal), o tripulante será dispensado. - relacionado a carteira de saúde dos tripulantes responsáveis por realizar operações no pescado a bordo, o tripulante sem a carteira de saúde válida não poderá realizar as operações a bordo. - relacionada ao uso de EPIs e hábitos de higiene, somente os tripulantes com EPI e com adequada higiene pessoal seguem liberados para o cruzeiro. - relacionada a condição de higiene insatisfatória das superfícies do local de armazenamento, realizar nova higienização e lavagem das superfícies antes de liberar a saída de cruzeiro. - relacionado aos produtos químicos dispostos em área que não seja o local de guarda desses produtos, realizar a guarda dos produtos químicos no depósito específico e identificado. - relacionada a ausência de sabão líquido neutro no lavatório de mãos, realizar reposição antes de liberar o cruzeiro. - relacionada ao local de guarda dos utensílios, com presença de sujidades e sem identificação, realizar a limpeza e higiene antes da liberação do cruzeiro. - relacionado ao local de realização das operações no pescado a bordo, com sujidades e com presença de equipamentos não adequados para esse ambiente, corrigir antes de liberar o cruzeiro - relacionado ao sistema de escoamento da água residual, verificar, no porão, a condição da canaleta de drenagem e existindo alguma falha (entupimento) corrigir, antes de liberar para o cruzeiro. Verificação sob responsabilidade do Técnico Responsável: Documental com previsão de ser realizada semestralmente, mantendo registros auditáveis das ações. In loco (na saída de cruzeiro, no desembarque, p.e.) com previsão de ser realizada semestralmente, mantendo registro auditáveis das ações..

- Limpeza e higienização: Descrever como são cumpridos os requisitos de limpeza e higiene das instalações, superfícies, utensílios, equipamentos, petrechos, local de armazenamento e sanitários, conforme aplicável a cada caso. (arts. 14 e 15 da Portaria nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). Todas as Instruções de Trabalho (IT) sobre os procedimentos de higiene da embarcação/equipamento/utensílios, com o preparo das diluições dos produtos químicos, devem ser apresentados em anexo ao PAC. As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1.

- Higiene Pessoal e Saúde: Descrever como são cumpridos os requisitos de treinamento do(s) tripulante(s) em boas práticas de manuseio e conservação do pescado a bordo e de higiene pessoal e controle de saúde, conforme aplicável a cada caso. (arts. 8º e 25 da Portaria nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Também pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, que podem estar agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1. Obs.: o controle da saúde da tripulação é obrigatório para o(s) tripulante(s) responsável(éis) pela realização de operações no pescado a bordo, conforme previsto no art. 25.

- Água de abastecimento e gelo: Descrever como são cumpridos os requisitos de controle da origem, qualidade e armazenamento da água de abastecimento e do gelo, conforme aplicável a cada caso (arts. 16 e 24 da Portaria nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Também pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, que podem estar agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1. Obs.: - no caso da captação de água limpa, via sistema de bombeamento, para uso na higienização da embarcação ou para lavagem do pescado, descrever esse detalhe deixando claro no PAC que a estrutura da embarcação (sistema de tubulação e desenho) permite que o escoamento da água residual (procedente do sanitário e da cozinha, do degelo p.e.) tenha fluxo contrário ao ponto de captação da água limpa. - no caso do recebimento da água potável e de gelo para o abastecimento da embarcação, esclarecer a origem e citar a documentação anexada referentes a análise laboratorial de qualidade da água/gelo em consonância com a legislação vigente, a declaração do fornecedor/nota fiscal de compra.

- Água residual e água não potável: Descrever se é utilizada ou não a água não potável e no caso do uso como são cumpridos os requisitos previstos na norma (inciso IV do arts. 6º e 17). No caso das águas residuais, descrever como são efetuados os controles para evitar a contaminação da matéria-prima, conforme aplicável a cada caso. (inciso III do art. 6º e art. 10 da Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Também pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, que podem estar agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1.

- Controle de temperatura do pescado: Descrever como são cumpridos os requisitos de controle da temperatura da matéria-prima, observado o método de conservação (vivo, fresco, refrigerado, congelado em salmoura), conforme aplicável a cada caso. (arts. 13, 18, 20, 22 da Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Também pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, que podem estar agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1.

- Controle de pragas: Descrever como são cumpridos os requisitos de controle de pragas e roedores e da proibição da presença de animais a bordo, conforme aplicável a cada caso. (art. 9º da Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Também pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, que podem estar agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1. Obs.: - no caso de contratação de empresa terceirizada responsável pelo controle de pragas, citar essa condição no PAC e a frequência do procedimento de controle referenciando a documentação anexada sobre o controle mais recente efetuado na embarcação.

- Operações no pescado a bordo: Descrever como são cumpridos os requisitos de controle nas operações realizadas no pescado a bordo como sangria, evisceração, descabeçamento, retirada de partes, conforme aplicável a cada caso. (arts. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). As especificações de medida preventiva (monitoramento), frequência de monitoramento, em caso de possível desvio (falha) qual seria a ação corretiva (citando exemplos) e quem é o responsável pelo monitoramento. Recomenda-se que tais especificações sejam apresentadas, de modo simplificado, por meio de tabela com as respostas as questões: O QUE? COMO? QUANDO? E QUEM?. Também pode ser referenciada uma única tabela contemplando esses pontos, que podem estar agrupados por etapa da atividade de pesca (saída de cruzeiro, cruzeiro e desembarque), com base no exemplo disponibilizado no subitem 5.1. Obs.: - O local previsto para a realização das operações no pescado a bordo, além de observar o tipo de material utilizado na superfície, de preferência, também deve possuir uma altura ergonômica compatível para favorecer a execução dessas operações pelo(s) tripulante(s) responsável(éis). Essa superfície deve ser estruturada de forma a não propiciar a contaminação da matéria-prima pelos resíduos gerados e pela água residual.

- Treinamentos: Descrever como é cumprido o requisito pertinente ao treinamento do(s) tripulante(s) envolvido(s) nas atividades no pescado a bordo. (art. 8º da Portaria SAP-MAPA nº 310, de 2020, alterada pela Portaria MPA nº 171, de 2023). Descrever no PAC o conteúdo programático da capacitação dos tripulantes, especificando a frequência. Como exemplo de conteúdo, podemos citar: Conceitos de qualidade; perigos em alimentos; Noções de microbiologia de alimentos; Doenças transmitidas por alimentos (DTA); Boas práticas de fabricação e manipulação; Higienização de ambientes, saúde e hábitos de higiene de pessoal, importância do controle da cadeia de frio para o pescado; monitoramento da temperatura do pescado; procedimento de verificação da temperatura no pescado (treinamento teórico e prático), dentre outros. Como como etapa complementar ao treinamento, recomenda-se incorporar ao PAC, a previsão de procedimento contínuo de avaliação da tripulação, incluindo registros auditáveis dessa ação (avaliações simples, com ilustrações que possam dar um feedback do quanto do aprendizado transferido foi fixado). Identificar o total de tripulantes da embarcação (em consonância com o documento da autoridade de navegação) e descrever/identificar as distintas funções (p.e. 1 cozinheiro, 1 mestre, 1 contra mestre, 4 pescadores, etc.). Obs.: Com a alteração da Portaria nº 310, de 2020 pela Portaria nº 171, de 2023, houve ampliação da capacidade de treinamento da tripulação por meio do apoio de profissionais especializados; contudo, não exime a responsabilidade do Técnico Responsável nas ações de capacitação dos tripulantes em boas práticas de higiênico-sanitárias e de manuseio do pescado a bordo.

- Análises organolépticas (Portaria MPA nº 75, de 26 de maio de 2023, alterada pela Portaria MPA nº 340 de 26 de agosto de 2024): Essa descrição é obrigatória para os casos de embarcações que serão avaliadas em cumprimento aos requisitos específicos de mercado (União Europeia e Reino Unido). Descrever como é cumprido o requisito pertinente a análise organoléptica do pescado, seguindo o modelo do Anexo II desta Portaria, em consonância com o Regulamento (CE) n.º 2406/96 da Comunidade Europeia. (art. 12 da Portaria MPA nº 75, de 26 de maio de 2023). Descrever no PAC as avaliações organolépticas mínimas realizadas durante a atividade a bordo, considerando os lances capturados. Obs.: o tripulante responsável pela análise organoléptica deve receber treinamento específico, em atenção aos requisitos da norma.

- Referências: Recomenda-se referenciar além das normas higiênico-sanitárias das embarcações primárias, outras regulamentações complementares como: - Portaria nº 368, de 4 de setembro de 1997, que aprova o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos; - IN MAPA nº 49, de 14 de setembro de 2006 sobre os produtos utilizados na higienização de pessoal, instalações, equipamentos em unidades de produção de alimentos; - Guias e Manuais dos órgãos competentes, diretrizes e normas do Codex Alimentarius, entre outros documentos que sejam úteis para conhecimento do técnico responsável e sua utilização no treinamento do(s) tripulante(s), bem como aqueles usados como a apoio na descrição do PAC. Sugestões: - Publicação FAO n°. 334. Garantia da qualidade dos produtos da pesca Huss, H.H. - Código de Práticas dos Produtos da Pesca do Codex Alimentarius CXC 52-2003; Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de pescado (RTIQ): - RTIQ de Peixe fresco, Portaria MAPA nº 185, de 13 de maio de 1997 - RTIQ de Peixe congelado, Instrução Normativa MAPA nº 21, de 31 de maio de 2017 - RTIQ camarão fresco, resfriado e congelado, Instrução Normativa MAPA n° 23, de 20 de agosto de 2019 - RTI Lagosta fresca, resfriada e congelada, Instrução Normativa MAPA nº 24,de 20 de agosto de 2019 - RTIQ Molusco cefalópode fresco, resfriado, congelado, descongelado, cozido, pré-cozido e tenderizado, Portaria SDA/MAPA nº 1.22, de 29 de fevereiro de 2024

- Anexos Seguem anexos modelos de checklist (planilhas) com intuito de orientar na elaboração das planilhas próprias de controle, considerando a característica de cada embarcação (método de conservação do pescado, tempo de cruzeiro, número de tripulantes). No rodapé constam notas informativas sobre a aplicação de cada item. Os modelos de planilhas são referentes aos controles no pré-cruzeiro, durante o cruzeiro, no desembarque e um específico da temperatura do pescado.

FRENTE

| Modelo Ilustrativo de Checklist – Monitoramento Pré-Cruzeiro |  |  |  | Modelo Ilustrativo de Checklist – Monitoramento Durante Cruzeiro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome da Embarcação: |  |  |  | Nome da Embarcação: |  |  |
| Frequência/Método: Antes da saída de cruzeiro /Visual Data:___/____/____ C=Conforme NC= Não Conforme |  |  |  | Frequência/Método: Durante cruzeiro /Visual Período de captura: de ____a ____/____/_____ C=Conforme NC= Não Conforme |  |  |
| Item | Avaliação |  |  | Data | Item |  |
| Convés | Manutenção | Higiene/Limpeza |  |  | Convés | Avaliação |
| Superfícies em contato com pescado | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Superfícies em contato com o pescado | C ☐ NC ☐ |
| Utensílios | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Local guarda utensílios /Utensílios | C ☐ NC ☐ |
| Local para guarda utensílios | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Local de realização de operações no pescado a bordo | C ☐ NC ☐ |
| Local para guarda aditivo e/ou ingredientes p/ salmoura | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Local guarda aditivo e/ou ingredientes p/ salmoura | C ☐ NC ☐ |
| Local de guarda de produtos limpeza | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Local de guarda de produtos de limpeza | C ☐ NC ☐ |
| Equipamentos | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Equipamentos | C ☐ NC ☐ |
| Presença pragas/animais | C ☐ NC ☐ |  |  |  | Presença pragas/animais | C ☐ NC ☐ |
| Local de Armazenamento | Manutenção | Higiene/Limpeza |  |  | Local de Armazenamento | Avaliação |
| Superfícies em contato com pescado | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Superfícies em contato com pescado | C ☐ NC ☐ |
| Utensílios | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Utensílios | C ☐ NC ☐ |
| Equipamentos | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Equipamentos | C ☐ NC ☐ |
| Presença pragas/animais | C ☐ NC ☐ |  |  |  | Presença pragas/animais | C ☐ NC ☐ |

| Demais ambientes dos tripulantes | Manutenção | Higiene/Limpeza |  |  | Demais ambientes dos tripulantes | Avaliação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cozinha, refeitório, cabine dos tripulantes | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Cozinha, refeitório, cabine dos tripulantes | C ☐ NC ☐ |
| Sanitário | C ☐ NC ☐ | C ☐ NC ☐ |  |  | Sanitário | C ☐ NC ☐ |
| Presença pragas/animais | C ☐ NC ☐ |  |  |  | Presença pragas/animais | C ☐ NC ☐ |
| Tripulantes | Avaliação |  |  |  | Tripulantes | Avaliação |
| Condição de saúde | C ☐ NC ☐ |  |  |  | Condição de saúde | C ☐ NC ☐ |
| Higiene pessoal | C ☐ NC ☐ |  |  |  | Matém hábitos de higiene pessoal no manuseio/manipulação a bordo | C ☐ NC ☐ |
|  |  |  |  |  | Higiene/Limpeza (equipamento/instalações/utensílios) | Avaliação |
|  |  |  |  |  | Metodologia da higienização segue o Instrutivo de trabalho | C ☐ NC ☐ |
|  |  |  |  |  | Os resíduos sólidos gerados são separados e corretamente acondicionados para o destino em terra. | C ☐ NC ☐ |
| ______________ ______________ Ass Resp. Monitoramento. Ass. Resp. Verificação Verificação do TR : ______________ (assinatura/data) |  |  |  | ______________ ______________ Ass Resp. Monitoramento. Ass. Resp. Verificação Verificação do TR: ______________ (assinatura/data) |  |  |

FRENTE (continuação)

VERSO

| Condição de Manutenção/Higiene pré-operacional e Saúde dos tripulantes: ☐ Satisfatória ☐ Não Satisfatória |  |  |  |  |  | Condição de Manutenção/Higiene operacional e Saúde e conduta dos tripulantes: ☐ Satisfatória ☐ Não Satisfatória |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Hora | Descrição da NC | Ação Corretiva | Verificação da Ação Corretiva |  | Data | Hora | Descrição da NC | Ação Corretiva | Verificação da Ação Corretiva |
|  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |
|  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |
|  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |
| Ass Resp. Monitoriz. Ass. Resp. Verificação Verificação do TR: ______________ (assinatura/data) |  |  |  |  |  | Ass Resp. Monitoriz. Ass. Resp. Verificação Verificação TR: __________________ (assinatura/data) |  |  |  |  |

| Modelo Ilustrativo de Checklist – Monitoramento da Temperatura do Pescado a Bordo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome da Embarcação: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período de captura: de ____a ____/____/_____ Frequencia/Método: 2x ao dia após XXhoras do acondicionamento /Monitorar temperatura no pescado e no ambiente do local de armazenamento pelo emprego de instrumentos calibrados e previamente higienizados para determinar os valores de temperatura Limite de Temperatura: Peixe Fresco: entre 0ºC e 3ºC C=Conforme NC= Não Conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  |  |  | Descrição da Não Conformidade (NC) | Ação Corretiva: | Assinatura do Responsável pelo monitoramento | Assinatura do Responsável pela Verificação |
|  | Manhã:___h | Temperatura do pescado | _____°C | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |
|  | Tarde: ___h | Temperatura do pescado | _____°C | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |
|  | Manhã:___h | Temperatura do pescado | _____°C | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |
|  | Tarde: ___h | Temperatura do pescado | _____°C | C ☒ NC ☐ |  |  |  |  |
|  | Manhã:___h | Temperatura do pescado | _____°C | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |
|  | Tarde: ___h | Temperatura do pescado | _____°C | C ☐ NC ☐ |  |  |  |  |

| Modelo Ilustrativo de Checklist – Monitoramento no Desembarque |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome da Embarcação: XYZ – Planilha Controle Durante o Cruzeiro |  |  |
| Frequencia/Método: Durante o desembarque/Visual Período de captura: de ____a ____/____/_____ C=Conforme NC= Não Conforme |  |  |
| Data | Item |  |
|  | Convés | Avaliação |
|  | Superfície em estado de higiene satisfatório | C ☐ NC ☐ |
|  | Utensílios higienizados e guardados em local específico/identificado | C ☐ NC ☐ |
|  | Local de realização de operações no pescado a bordo em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Local guarda aditivo e/ou ingredientes p/ salmoura em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Local de guarda de produtos de limpeza em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Equipamentos em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Ausência de pragas/animais | C ☐ NC ☐ |
|  | Local de Acondicionamento | Avaliação |
|  | Local de armazenamento em condições de higiene, distribuição de gelo e das fileiras de pescado satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Utensílios em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Equipamentos em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Ausência de pragas/animais | C ☐ NC ☐ |
|  | Sanitário(s) e demais ambientes dos tripulantes | Avaliação |
|  | Cozinha, refeitório, cabine dos tripulantes em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Sanitário em condições de higiene e organização satisfatórios | C ☐ NC ☐ |
|  | Ausência de pragas/animais | C ☐ NC ☐ |
|  | Tripulantes | Avaliação |
|  | Condição de saúde satisfatória e uso de EPIs | C ☐ NC ☐ |
|  | Mantém boas práticas e hábitos de higiene pessoal no procedimento de desembarque do pescado | C ☐ NC ☐ |
| Ass Resp. Monitoriz. Ass. Resp. Verificação Verificação do TR: ______________ (assinatura/data) |  |  |

FRENTE

VERSO

| Data | Hora | Descrição da NC | Ação Corretiva | Verificação da Ação Corretiva C= Conforme NC= Não Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |
|  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |
|  |  |  |  | C ☐ NC ☐ |
| Ass Resp. Monitor. Ass. Resp. Verificação Verificação do TR: ______________ (assinatura/data) |  |  |  |  |

A avaliação da manutenção pode ser prevista em checklist específico, considerando a frequência prevista no PAC (semestral, anual, a cada período defeso, por exemplo).

p.e.: material utilizado no piso do convés para evitar contato direto do pescado com a madeira crua (lona, tapete emborrachado; tinta impermeável; recipientes/potes/bombonas/bsquetas utilizados para transportar o pescado do convés para o local de armazenamento do pescado).

Utensílios de uso em contato com pescado, a exemplo dos empregados nas operações de evisceração/descabeçamento/sangria/retirada de partes (facas; chairas; etc).

Local apropriado e identificado para a guarda dos utensílios utilizados no manuseio direto com pescado.

No caso embarcação primária que captura e conserva camarão e faz uso de aditivo metabissulfito de sódio para controle da melanose / no caso de embarcação estruturada para conservação do pescado congelado em salmoura, em que faz uso do sal para o preparo da salmoura.

Armazenamento e identificação adequados dos produtos de limpeza, baldes e escovas específicos para uso na limpeza e higiene das superfícies/utensílios/equipamentos em contato com pescado.

Petrechos de pesca; ganchos; material da superfície da mesa/bancada - no caso de realizar operações de evisceração/descabeçamento/retirada de partes a bordo.

Material de superfície do local de armazenamento do pescado (tinta impermeável, fibra de vidro, etc).

Utensílios de uso comum no local de armazenamento do pescado (pás, termômetro; etc).

p.e.: o tanque para diluição de aditivo (caso de embarcação primária que captura e conserva camarão e se faz uso de metabissulfito de sódio para evitar melanose); lâmpadas/protetores.

Quando presente, avaliar itens como lixeira com tampa (acionamento não manual); dispenser com sabão líquido (neutro, sem perfume) ou álcool gel 70%; vazo com tampa e descarga em funcionamento; papel toalha; pia com torneira em funcionamento, limpo/higienizado.

No caso de operações de evisceração/descabeçamento/sangria/retirada de partes a bordo deve ser efetuado o correto manejo de resíduos (vísceras) impedindo contato com a matéria-prima.

O procedimento de higiene e limpeza (equipamento/instalações/utensílios/superfícies) segue as orientações dadas em treinamento e o instrutivo descrito no PAC.

Responsável pelo monitoramento a bordo devidamente treinado para realizar determinado controle.

Responsável pela avaliação do monitor a bordo e por tomar as medidas necessárias para correção/adequação de um procedimento que foi avaliado como um desvio (NC). Esse indivíduo pode ser o mestre/capitão da embarcação.

Verificação documental efetuada pelo Técnico Responsável conforme a frequência estabelecida no PAC, com o registro dos possíveis desdobramentos, em caso de necessidade, p.e.: registro de capacitação específica relacionada a determinado procedimento em razão de evidência de não conformidade no preenchimento do checklist.

Responsável pelo monitoramento a bordo.

Responsável pela avaliação do monitor a bordo e por tomar as medidas necessárias para correção/adequação de um procedimento que foi avaliado como um desvio (NC). Esse indivíduo pode ser o mestre/capitão da embarcação.

Verificação documental efetuada pelo Técnico Responsável conforme a frequência estabelecida no PAC, com o registro dos possíveis desdobramentos, em caso de necessidade, p.e.: registro de capacitação específica relacionada a determinado procedimento em razão de evidência de não conformidade no preenchimento do checklist.

descrever a evidência de qualquer Não Conformidade-NC, p.e.: utensílios sujos/quebrados; sanitários sem lixeira; termômetro portátil descalibrado/quebrado; presença de pragas; tinta impermeável com áreas de desgaste/descamação; gelo sem comprovação de origem, etc.

descrever ação corretiva frente à(s) não conformidade(s) evidenciada(s) seguindo as orientações de treinamento e os procedimentos descritos no PAC.

responsável pela monitorização/monitoramento a bordo.

responsável pela avaliação do monitor a bordo e por tomar as medidas necessárias para correção/adequação de um procedimento que foi avaliado como um desvio (NC).

verificação documental efetuada pelo Técnico Responsável conforme a frequência estabelecida no PAC, com o registro dos possíveis desdobramentos, em caso de necessidade, p.e.: registro de capacitação específica relacionada a determinado procedimento em razão de evidência de não conformidade no preenchimento do checklist.

no PAC contemplará a descrição do monitoramento da temperatura, sendo que o procedimento primordial é o de verificar a temperatura do pescado por meio do uso de termômetro portátil. Pode-se, ainda, monitorar a temperatura do ambiente do local de armazenamento; porém é a temperatura do pescado que refletirá a condição de conservação do pescado durante o cruzeiro.

para pescado congelado via salmoura a temperatura limite é de -9°C (nove graus Celsius negativos).

para pescado vivo a variação de temperatura do local de armazenamento deverá observar a condição de bem-estar animal definida para a espécie com base em material técnico de respaldo. A temperatura a ser monitorada poderá ser da água, se as espécies forem mantidas em tanques com água limpa, mas, sempre com foco no monitoramento da temperatura do ambiente do local de armazenamento e não do pescado, como é obrigatório nos demais métodos de conservação (fresco, refrigerado, congelado em salmoura)

descrever a evidência de Não Conformidade-NC (temperatura atingiu valor superior ao limite estabelecido, p.e.).

descrever ação corretiva frente à(s) não conformidade(s) evidenciada(s) seguindo as orientações de treinamento e os procedimentos descritos no PAC.

responsável pelo monitoramento.

responsável pela avaliação do monitor e por tomar as medidas necessárias para correção/adequação de um procedimento que foi avaliado como um desvio (NC). Esse indivíduo pode ser o mestre/capitão da embarcação.

verificação documental efetuada pelo Técnico Responsável conforme a frequência estabelecida no PAC, com o registro dos possíveis desdobramentos, em caso de necessidade, p.e.: registro de capacitação específica relacionada a determinado procedimento em razão de evidência de não conformidade no preenchimento do checklist.

descrever a evidência de qualquer Não Conformidade-NC, p.e.: utensílios sujos/quebrados; sanitários sem lixeira; termômetro portátil descalibrado/quebrado; presença de pragas; tinta impermeável com áreas de desgaste/descamação; gelo sem comprovação de origem, etc.

descrever ação corretiva frente à(s) não conformidade(s) evidenciada(s) seguindo as orientações de treinamento e os procedimentos descritos no PAC.

responsável pelo monitoramento a bordo.

responsável pela avaliação do monitor a bordo e por tomar as medidas necessárias para correção/adequação de um procedimento que foi avaliado como um desvio (NC).

verificação documental efetuada pelo Técnico Responsável conforme a frequência estabelecida no PAC, com o registro dos possíveis desdobramentos, em caso de necessidade, p.e.: registro de capacitação específica relacionada a determinado procedimento em razão de evidência de não conformidade no preenchimento do checklist.